# BERTOLACCINI: instrumentation amplifier

- Custom design: più SEMPLICE e LOW NOISE

Si usano JFET perché

- Minore Zing rx a BJT

- 1/f noise minore che CMOS

L’error del feedback è l’input al primo ampop A: Va che -> 0.

## Prima versione

Il feedback fa invertire i2 andando a nullificare Va. Le approssimazioni del source follower richiedono che R sia grande, andando in conflitto con il gain che aumenta se R diminuisce.

PROBLEMI:

- No simmetria. Generalmente è brutto, il feedback “muove” solo la parte destra.

- Il gain varia se Rd1 =! Rd2 e dipende da esse

- Ro2 è presente nel gain, ma serve anche per il biasing, quindi non possiamo aumentarla perché otterremmo bad biasing configurations

- 1/gm è trascurato, ma dovrebbe essere presente. Gm dipende dalla corrente che circola, e quindi dal segnale. Questo succede perché abbiamo nullificato la DIFFERENZA di corrente, non le correnti.

- Segnale COMMON MODE all’ampop A. Ho che la DIFFERENZA è zero, i singoli input no, quindi ho un common mode e dovrò avere buona CMRR.

- MILLER EFFECT: Cgd è collegata tra due pin che subiscono un gain. Infatti il drain voltage si muove, abbiamo una amplificazione, perciò anche Cgd è amplificato. Abbiamo una capacità in ingresso grossa, che si può combinare ad esempio con l’impedenza dell’elettrodo creando un network RC.

## Seconda versione

- Simmetrico