# Charge pumps

## Dickson

Con diodi abbiamo -Vd per ognuno, all’ultimo cap che è messo a massa abbiamo N*(Vdd-Vd)

C’è un transiente che va aspettato, ed ovviamente se usiamo la carica poi va rifatto il refill.

In tecnologia CMOS non si usano i diodi, ma i TRANSDIODI (MOSFET con ds connessi).

Quindi possiamo sostituire i diodi con i transdiodi, con idealmente ultima V = N*(Vdd-Vth).

Problema: per il BODY EFFECT Vth cambia se Vsbulk (in generale Vd anche) aumentano in assoluto. Dato che step by step ci portiamo a ddp sempre maggiori, avremo su g(e d) e s tensioni sempre maggiori, aumentando sempre di più Vth. Quindi il fattore di guadagno (Vdd-Vth) diminuisce sempre di più, dopo un po’ non si guadagna più.

Soluzione: mettiamo switch che cortocircuitano il mosfet quando deve essere acceso (così Vth scompare) e sono aperti quando il mosfet deve rimanere aperto. Per fare degli switch usiamo un altro mosfet, gli switch non bastano perché servono i “diodi” per farne il drive.

Lo switch è comandato da un inverter collegato al pin precedente, al pin successivo, ed al pin dello stadio dopo ancora.

Quindi va aggiunto per ogni stage.